MEMORIA DE CALIDADES.

PROYECTO:			RESIDENCIAL SOL y VIDA FASE II

SITUACIÓN:			TORREPACHECO (MURCIA)

### CIMENTACION Y ESTRUCTURA

- Cimentación de hormigón armado.

- Estructura de pilares y vigas de hormigón armado.

- Forjado plano reticular de hormigón armado.

- Se realizará estudio geotécnico del terreno, según NTE-CEG.

- Se realizará control de calidad estadístico de la cimentación y la estructura, según NTE-EH98.

### CUBIERTA

- Cubierta invertida transitable, con aislamiento térmico acústico.

### FACHADA

- Cerramiento realizado con tabique de bloque cerámico de 12 cm en exterior, tabique de bloque cerámico de 7 cm en interior y aislamiento térmico acústico.

- Acabado exterior con mortero impreso, en fachada.

- Acabado exterior con aplacado cerámico, en fachada.

- Zócalo de aplacado cerámico, en fachada.

### ACRISTALAMIENTOS.

- Doble acristalamiento en ventanas, con vidrio de 6 mm, cámara de 10 mm y vidrio de 4 mm.

- Doble acristalamiento en puertas, con vidrio de seguridad 3+3 mm, cámara de 10 mm y vidrio de 5 mm.

- Acristalamiento de seguridad en barandillas, con vidrio de 4+4 mm.

### TABIQUERIAS Y REVESTIMIENTOS

- Separación entre viviendas con doble tabique de bloque cerámico de 7 cm con aislamiento térmico acústico.

- Separación de cuartos húmedos (cocinas y baños) con bloque cerámico de 9 cm.

- Separación entre dependencias con bloque cerámico de 7 cm.

- Guarnecido y enlucido de yeso proyectado con guardavivos.

- Falso techo de Pladur en Pasillo, Baños y Cocina.

### SOLADOS Y ALICATADOS

- Solado Baños y Cocina con gres, de 1º calidad.

- Solado resto de la vivienda con gres, de 1º calidad.

- Solado de portales de Piedra Caliza.

- Solado de Escaleras y zonas comunes de Gres Porcelanico.

- Solado de terrazas con pavimento de hormigón impreso.

- Alicatados con azulejo cerámico de gres, de 1º calidad, en baños y cocina.

### CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

- Puerta de entrada de seguridad, en madera, lacado en color, modelo liso, herrajes y manivela en acero inoxidable.

- Puertas de paso en madera, modelo liso, herrajes y manivela en acero inoxidable.

- Armarios empotrados en madera, modelo liso, puertas correderas, tiradores y guías en acero inoxidable, barra para colgar y leja de maletero.

- Ventanas de aluminio, con sistema corredera y abatible, lacadas en color.

- Puertas de aluminio, con sistema corredera y abatible, lacadas en color.

- Persianas de lamas de aluminio, de lama estrecha, con cajones estancos, sistemas monobloc.

- Puerta de acceso de vehículos, seccional, motorizada, con mando a distancia.

- Puerta de acceso peatonal de aluminio, abatible.

### INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

- Instalación de agua fría y caliente con tubería de polipropileno.

- Llaves de corte en aseos, baños y cocinas.

- Desagües en PVC con bote sinfónico (en lavabos, bidés y duchas), e individuales en fregaderos.

- Desagües de inodoros con magnetón directamente a bajantes.

- Inodoro GAP de Roca.

- Bidet GAP de Roca.

- Muebles de baño.

- Accesorios de baño.

- Plato de ducha de Resina en color.

- Mamparas de duchas.

- Grifería mono mando mezcladora, cromada.

- Tomas de lavadora y lavavajillas.

- Aero termo, de 100 litros.

### INSTALACION ELECTRICA

- Instalación cumpliendo el Reglamento de Baja Tensión.

- Líneas bajo tubo protector.

- Se dejarán previstas las Infraestructuras Comunes para acceso a las telecomunicaciones de acuerdo al RD.-Ley 1/1998, de 27 de Febrero.

- Toma de Teléfono en Salón y Habitación principal.

- Toma de Televisión en Salón y Habitaciones.

- Toma de Datos en Salón y Habitaciones.

- Mecanismos Marca NIESSEN.

- Video Portero, con capacidad de apertura automática de la puerta de entrada.

- Antena de TV y FM, protegida con toma de tierra.

- Luminarias en baños, cocina y pasillos.

- Luminarias exteriores en fachada.

### PINTURA

- Pintura plástica para interiores, en paramentos verticales y horizontales, acabado liso, en color blanco.

- Pintura Plástica para exteriores, acabado liso, en color gris.

### VARIOS

- Preinstalación de aire acondicionado, con sistema de conductos, incluso previsión de toma de electricidad y desagüe.

- Buzones en exteriores, diseño según D.F.

- Piscina comunitaria para niños.

- Piscina comunitaria para adultos.

- Zona solárium comunitaria en Piscina.

- Zona solárium particular en Cubierta.

- Plaza de garaje para vehículo en Sótano.

- Trastero en Sótano

NOTAS:

Esta memoria de calidades no tiene carácter contractual.

La Propiedad y La Dirección Facultativa se reservan el derecho a modificar esta memoria, sin que ello suponga una reducción de las calidades ofertadas.